### ASE-A

汽车碰撞试验用小型加速度传感器

ASE-A

测量车体及部件，假人的 
加速度

##### Features

- 小型·轻量（除电缆外的本体尺寸10×10×5mm）

- 因其为缓冲型而极少受到碰撞加速度引起的共振影响

- 通过使用专用支架（选购），可装载假人头部内。

#### 规格

| 型号名称 | 额定容量（参考值） | 额定输出 | 频率响应范围（23℃） | 安全过载 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASE-A-100 | ±980.7m/s 2 （±100G） | 0.5mV/V （1000×10 -6 应变量） | DC～1kHz 灵敏度偏差±3％ 1kHz～2kHz 灵敏度偏差±10% | 500% |
| ASE-A-500 | ±4903m/s 2 （±500G） | 1mV/V （2000×10 -6 应变量） | DC～1kHz 灵敏度偏差±3％ 1kHz～4kHz 灵敏度偏差±10% | 400% |
| ASE-A-1K | ±9807m/s 2 （±1000G） | 2mV/V （4000×10 -6 应变量） | DC～1kHz 灵敏度偏差±3％ 1kHz～4kHz 灵敏度偏差±10% | 200% |

##### 性能

| 额定容量 | 参照表 |
| --- | --- |
| 非线性 | ±1%RO以内 |
| 滞后 | ±1%RO以内 |
| 额定输出 | 参照表 |
| 正负灵敏度偏差 | 1%RO以下 |

##### 环境特性

| 允许使用温度范围 | －15～65℃ |
| --- | --- |
| 温度补偿范围 | 5～40℃ |
| 零点温度影响 | ±1%RO/℃以内 |
| 输出温度影响 | ±0.5%/℃以内 |

##### 电气特性

| 最大激励电压 | 10V AC或DC |
| --- | --- |
| 推荐激励电压 | 2~10V AC或DC |
| 输入电阻 | 300～1000Ω |
| 输出电阻 | 300～1000Ω |
| 电缆 | 0.05mm 2 ，4芯屏蔽聚氯乙烯线7m，外径2.6mm，前端插头（R05-PB5M） |
|  | （R05-PB5M） |

##### 机械特性

| 安全过载 | 参照表 |
| --- | --- |
| 频率响应范围 | 参照表 |
| 横向灵敏度 | 2%以下 |
| 重量 | 本体约3g |

##### 标准配件

内六角螺栓M1.6×8，2根（拧紧扭矩 0.1N·m）（推荐扭矩扳手：中村制作所生产3LT-DK，＋六角形钳口CB H1.5）

##### 选购配件

电缆　TT-18（R05-PB5M→NDIS规格）