汽车碰撞安全试验用小型加速度传感器

容量范围 980.7m/s 2 ～9807m/s 2

ASER-A

测量车体 ,假人的加速度  
输出电缆可替换

##### Features

- 由于是阻尼油减震式传感器，所以在行人头部保护试验以及其他汽车碰撞安全试验的加速度测量中，不会受到共振的不良影响。

- 由于尺寸小，可以安装在汽车碰撞安全试验中的狭小部位。

- 由于激励电压为10V，所以可获得高输出

#### 规格

##### 性能

| 额定容量（参考值） | 参照表 |
| --- | --- |
| 非线性 | ±1％RO以内 |
| 滞后 | ±1％RO以内 |
| 额定输出 | 参照表 |
| 正负灵敏度差 | 1％RO以下 |

##### 环境特性

| 允许使用温度范围 | −15～65℃ |
| --- | --- |
| 温度补偿范围 | 5～40℃ |
| 零点温度影响 | ±1％RO/℃以内 |
| 输出温度影响 | ±0.5％/℃以内 |

##### 电气特性

| 最大激励电压 | 10V AC或DC |
| --- | --- |
| 推荐激励电压 | 2～10V AC或DC |
| 输入电阻 | 300～1000Ω |
| 输出电阻 | 300～1000Ω |
| 电缆 | 0.05mm 2 ，4芯屏蔽聚氯乙烯线7m |
|  | 半径2.6mm |
|  | 前端接头（R05-PB5M） |
|  | （屏蔽线没有与本体连接） |

##### 机械特性

| 安全过载 | 参照表 |
| --- | --- |
| 频率响应范围 | 参照表 |
| 横向灵敏度 | 2%以下 |
| 重量 | 本体约3g |

#### 标准配件

内六角螺栓M1.6×8，2个

（紧固力矩 0.1N・m）

##### 选购配件转换电缆

TT-18（R05-PB5M→NDIS规格）