### DIS-5010A

汽车碰撞试验数据采集系统

DIS-5000A

在汽车碰撞试验时安装在车内 
可收录32通道的数据 
抗冲击性极强 
在汽车进行碰撞试验时安装在车内，可收录32个通道的数据，具备抗冲击性。
能够与应变片，应变片式传感器，半导体应变片式传感器，电压，电位器式传感器，其他可转换直流电压的传感器，数字信号等连接并进行测量。
来自传感器的数据经过放大，A-D转换后可存入大容量的内存中。
DIS-5010A，DIA-512A多台同时使用时无需使用电缆，通过直接连结的方式可实现同步触发。
电源采用内置充电式电池。

##### Features

- 具备抗冲击性，并且小型轻便

- 1台32通道。也可分散配置

- 内置电池，无需外部电源也可测量

- 安装大容量闪存（10kHz采样状态下存储时间为75秒）

- 接口采用LAN（以太网）100BASE-TX

- 可与应变半导体应变片以及传感器，电压，数字信号连接并进行测量

- 可通过电脑控制

#### 规格

| ●模拟输入 |  |
| --- | --- |
| 输入通道数 | 32 |
| 输入接口 | 可指定以下任意一种 3RT01-RW7F（多治见无线电机公司生产 适合插头 3RT01-PB7M） ECG.1B.307（LEMO公司生产 适合插头FGG.1B.307） |
| 输入形式 | 平衡差动输入 |
| 输入电阻 | 电桥式传感器测量时 ： 约（10MΩ+10MΩ） 电压测量时 ： 约（100kΩ+100kΩ） |
| 输入电压范围 | ±20V |
| 放大率 | ×0.1~0.9（×0.1阶段） ×1~5000（×1阶段） |
| 放大精度 | ±0.2％FS以内 |
| 平衡调整范围 | 放大 ×0.1~0.9 ： ±10V ×1~19 ： ±1V ×20~99 ： ±50mV ×100~5000 ： ±10mV |
| ●电桥电源 |  |
| 附加方式 | 通道独立（ON/OFF可控制） |
| 电源电压 | DC10V/5V/2V |
| 电桥构成 | 2应变片法/4应变片法 |
| 电桥电阻 | 120Ω~5kΩ |
| 精度 | ±0.1％以内 |
| 最大电流 | 30mA以内 |
| ●滤波器（以下可任选其一） |  |
| 固定滤波器 | SAE规格 CFC1000基准 超出规定未满5％ |
| 可变滤波器 | 滤波特性 ： 5次Butter Worth 截止频率 ：可设定为 50Hz~20kHz范围内 （50，100，200，400，1k，2k，4k，10k，20k 9段） 截止点的振幅比比 ： -3dB±2dB 减衰特性 : -30dB/oct |
| ●A-D转换 |  |
| 分辨率 | 16bit |
| 采用方式 | 全チャネル同時 |
| 采样频率 | 100，200，500，1k，2k，5k，10k，16k，20k，50k，100kHz |
| SN比 | 50dB以上（设定固定滤波器时） |
| ●数字信号输入 |  |
| 通道数 | 16 |
| 测量对象 | 无电压接点 |
| 输入形式 | 绝缘输入 |
| ●数据收录部 |  |
| 数据收录用内存 | 1.5MW/通道SRAM（电池充电） 前置触发数据数 512~130560 （10kHz采样时 51msec~13sec） 后补触发数据数 512~130560或全部内存 （10kHz采样时 51msec~13sec或最大75sec） |
| 数据保存用内存 | 128MB FLASH内存 |
| 触发方式 环状缓冲式和记录式 |  |
| 外部触发 | 无电压接点输入2点（绝缘输入） |
| 水平触发 | 按照任意3通道的水平进行触发 |
| 串联触发 | 按照单元间或其他设备的触发输出来进行触发 |
| 软件触发 | 按照外部电脑指令进行触发 |
| ●同步连接 | （通过以下任意一种方式，可实现多台同步触发） |
| 连结连接 | 多台可通过接口直接连结 最大连接台数 ： 6台 连结方式 ： 可指定为横向/纵向 ※纵向连结时，需要另售连接器具 |
| 电缆连接 | 多台可通过串联电缆连接 最大连接台数 ： 16台 |
| ●TEDS 功能 | 对应IEEE1451.4（Mixed Mode Transducer interface Class2） |
| ●接口 | 100BASE-TX基准 |
| ●显示器·蜂鸣器 |  |
| LED | Ready for Trigger ： 待触发状态 Triggered ： 接受触发 Battery Alarm ： 电池余量低下 Error ： 本体内部出错 Overflow ： 收录数据过多 |
| LED显示器 | 各种状态以8字符英文数字表示 |
| 蜂鸣器 | 内置报警用 |
| ●检查功能 | 传感器检查/断线检查/电池检查/ 放大检查/电桥电压电压检查/ 内存检查 |
| ●记录功能 | 可记录本体的操作及电池的充放电 |
| ●电源 |  |
| 电源电压范围 | DC11〜15V |
| 消耗电流 | 约2.9A（电源电压12V，电桥电源2V（120Ω负荷），充电时） |
| ●内置电池 |  |
| 种 类 | 镍氢电池 |
| 充电时间 | 约3.5小时 |
| 连续动作 | 约30分钟 |
| ●环境条件 |  |
| 使用温湿度范围 | 温度 ： 0〜+50℃ 湿度 ： 20〜80％RH（无结露现象） |
| 保存温湿度范围 | 温度 ： −10〜+60℃ 湿度 ： 10〜90％RH（无结露现象） |
| 抗冲击性 | 980.7m/s 2 （100G） 10msec半正弦 X，Y，Z軸方向 各1000次 |
| 耐振性 | 29.4m/s2（3G），5〜200Hz（运行时） |
| ●外观 |  |
| 外形尺寸 | 70（W）×119（H）×190（D）mm（不含突起部） |
| 重量 | 约2.8kg（不含配件） |