汽车碰撞试验数据采集系统

汽车碰撞试验数据采集系统

DIA-512A

小型·轻便，可车载 
新型气囊定时点火装置 
本装置是可用于汽车碰撞试验及气囊打开试验的可车载式气囊定时点火装置。
输入触发信号，经预设延迟时间后，可输出气囊的起动电流。
同时，还可在每个通道设定起动电流的电流值及输出时间。

##### Features

- 比过去产品更为小型轻便（与车载用小型记录器DIS-5010A相同尺寸）

- 每个通道均可设定点火电流值及电流输出时间

- 点火电流状态可记录在内部内存中

- 配备了与每个通道的电流输出时间同步的数字信号输出

- 安装了可显示特性的LED显示器，提高状态显示功能

- 设定内容，运行内容，出错发生信息等可记录在非易失性内存中

#### 规格

| ●环境条件 |  |
| --- | --- |
| 使用温湿度范围 | 温度 ： 0～50℃ 湿度 ： 20～80%RH （无结露现象） |
| 保存温湿度范围 | 温度 ： －10～60 ℃ 湿度 ： 10～90%RH （无结露现象） |
| 抗冲击性 | 980.7m/s 2 （100G），10msec半正弦 X，Y，Z軸方向 各1000次 |
| 抗振性 | 29.4 m/s 2 （3G），5～200Hz（动作时） |
| 其他 | 无因尘垢及大容量电动机等引起的诱导噪声 |
| ●电源 |  |
| 电源电压范围 | DC11～15V |
| 运行电流 | 2.0A以下（电源电压12V，内置电池充电时） |
| 接口型号 | 本体 ： ECG.1B.305（LEMO） 适合接头 ： FGG.1B.305（LEMO） |
| 内置电池 | 种类 ：镍氢电池 动作时间 ：约30分钟（充满电时） 充电时间 ：约3.5小时 |
| ●起动电流 |  |
| 输出点数 | 12点 |
| 接口型号 | 本体 ： ECP.0S.302（LEMO） 适合插头 ： FFA.0S.302（LEMO） |
| 输出电流 | 设定范围 ：0.5～3.0A及OFF（可通过0.1A阶段设定） 精度 ： ±0.05A 以内 |
| 最大输出电压 | 约10V |
| 负荷电阻范围 | 1～9Ω（含连接充气机的电缆电阻值） 但，设定电流值（A）×载荷电阻值（Ω）＝ 最大输出电压10V 时，载荷电阻值为实际可使用的上限值。 输出电流设定值; 载荷电阻范围. 0.5A; 1.0〜9.0Ω. 1.0A; 1.0〜9.0Ω. 2.0A; 1.0〜5.0Ω. 3.0A; 1.0〜3.3Ω. |
| 输出时间 | 设定范围 ：1～5msec（可通过1msec变换量设定） 精度 ：±0.2msec以内（设定电流值90%的保持时间） 完成：100μsec以内（设定电流值0%～90%的变化时间） |
| 延迟时间 | 设定范围 ： 0.1～999.9msec（可通过0.1msec变换量设定） • 外部触发设定时 设定采样频率; 设定范围. 10kHz; 0.6〜999.9msec. 16kHz; 0.4〜999.9msec. 20kHz; 0.3〜999.9msec. 50kHz; 0.2〜999.9msec. 100kHz; 0.1〜999.9msec. • 串联触发设定时 设定采样频率; 设定范围. 10kHz; 1.2〜999.9msec. 16kHz; 0.8〜999.9msec. 20kHz; 0.6〜999.9msec. 50kHz; 0.4〜999.9msec. 100kHz; 0.2〜999.9msec. 精度 ：±0.01msec以内（0.1～99.9msec设定时） ±0.1msec以内（100.0～999.9msec设定时） |
| ●电流无线收录 |  |
| A-D分辨率 | 16 bit |
| 测量精度 | ± 3 % FS以内 （FS=5.0A） |
| 采样频率 | 10 kHz，16 kHz，20 kHz，50 kHz，100kHz 所有通道同时采样 |
| 最大收录时间 | 约2.5秒 （采样频率100kHz时，含预置数据） |
| 收录用内存 | SRAM内存（电池充电） |
| 保存用内存 | FLASH 内存 |
| ●数字输出 |  |
| 输出点数 | 16点 |
| 输出时间 | 与每个通道的电流输出同步 （全12点） 与触发输入信号同步 （全4点） |
| 输出形式 | 集电极开路输出 |
| 接口型号 | 本体 ： ECG.2B.318 （LEMO公司生产） 适合插头 ： FGG.2B.318（LEMO公司生产） |
| ●同步连接 | 通过以下任意一种方式，可多台同步触发 |
| 本体连结 | 多台通过接口直接连结 |
| 连接方法 | 最大连接台数：2台（还可连接４台DIS-5010A） 连结方式 ： 可指定为横向/纵向 ※纵向连结时，需要选购的连结器具 电缆连接 ： 多台本传感器可通过串联电缆连接 最大连接台数：2台（还可连接16台DIS-5010A） ※本装置与数据收录装置串联连接使用时，请将本装置设置在前面， 并将外部触发信号（控带开关等）连接到本装置的触发输入接口。 根据串联用触发信号的时钟误差，可能会出现无法满足延迟时间精度的情况。 ※不支持与老机型（DIA-312A）的串联连接。 |
| ●触发输入 |  |
| 外部触发 | 2点 （无电压接点）连接带开关等 |
| 串联触发 | 1点 （TTL3.3V，负理论） 与DIS-3000A/B系列的同步触发用 |
| 共同触发 | 2点 （TTL3.3V，负理论） 与本装置及DIS-5000A的连续动作用 |
| 软件触发 | 通过控制软件的指令进行动作 |
| ※关于触发信号的误输入判定，触发信号仅在连续输入设定采样频率的6个计数以上时才可识别为触发信号。 |  |
| ●触发输出 |  |
| 串联触发 | 1点 （集电极开路输出） 与DIS-3000A/B系列的触发同步用 |
| 共通触发 | 2点 （TTL3.3V，负理论） 与本装置及DIS-5010A的连续动作用 |
| ●通讯 |  |
| 接口 | 100BASE-TX 準拠 |
| 接口型号 | 本体 ： ECG.0B.309（LEMO公司生产） 适合插头 ： FGG.0B.309（LEMO公司生产） |
| ●显示器 • 蜂鸣器 |  |
| 特性表示器 | 本装置的状态，IP地址，电池余量等，通过 前面的显示器以8字符的特性来表示。 |
| LED显示器 | 本体状态通过上面的LED显示。 • Status ：显示 每个通道的状态，检查结果 • Charge ： 电流输出用电容器充电状态 • Ready for Trigger ： 待触发状态 • Triggered ： 完成触发 • Battery Alarm ： 电池余量低 • Error ：其他错误发生 |
| 蜂鸣器 | 本装置处于以下状态时，内置蜂鸣器报警。 • 电流输出用电容器充电中 • 电阻测定结果出错时 • 内置电池余量低下时 |
| ●离线操作 | （通过使用前面的操作按钮与特性显示器，即使离线状态时也可完成以下操作。） |
| IP地址变更 | 变更预先设定的IP地址。 |
| P地址初始化 | 返回IP地址的初始状态。 |
| 强制放电 | 进行内置电池的强制放电。 ※需要专用放电配件与外部电源。 |
| ●安全，检查功能 |  |
| SAFETY功能 | SAFETY侧接口在插入SAFETY插头的状态下， 不接受任何触发信号的输入。同时，防止偶发 电流通过充气机而在装置内部的电流输出接口 间短路。 |
| 载荷电阻测量 | 充气机通过微弱电流（10mA以下）后，进行电 阻值的测量。该电阻值含充气机电缆的电阻值。 测量范围 ： 0.0 ～ 10.0 Ω 分辨率 ： 0.1Ω 精度 ： ±0.3 Ω 以内 |
| 试验前电阻测量 | 试验前（SAFETY解除时），自动实施载荷电阻测 量，检测电缆是否出现断线等异常现象。 测量结果在预设电阻范围内时为待触发状态，可开 始试验。 |
| 试验后电阻测量 | 完成起动电流输出动作后，自动实施载荷电阻测 量，检测是否有未打开的充气机。 测量结果可显示在本体上面的LED中。 |
| 触发检查 | 试验前检查已设定的触发状态。 |
| 电池检查 | 试验前检查内置电池的余量。 |
| 内存检查 | 检查输出电流曲线收录用内存。 |
| 记录功能 | 将试验设定内容，本体动作内容，每个通道的起动 电流输出累计次数等记录在内部内存中。 |
| ●外观 |  |
| 外形尺寸 | 70（W）×119（H）×190（D）mm（不含突起部） |
| 重量 | 约2.4kg （不含配件） |