放大器内置式扭矩传感器

- Recommended category:

容量范围 
±5N・m～±100N・m

TPS-A

通过采用非接触传送化 
提高维修性

##### Features

- 所采用的非接触型与开口环型相比，可大幅度减少维修作业

- 放大器内置式的电压输出为±5V

- 带旋转输出功能（4脉冲/转）

- 采用无键槽，摩擦连接型联轴器的标准规格
可消除因键的间隙而引起的测量误差

#### 规格

##### 性能

| 额定容量 | TPS-A-10NM ： ±10N·m |
| --- | --- |
|  | TPS-A-50NM ： ±50N·m |
| 额定输出 | ±（5＋0.2）V（负荷电阻5kΩ以上） |
| 非直性 | ±0.3％RO以内 |
| 滞后 | ±0.3％RO以内 |

##### 环境特性

| 允许使用温度范围 | -10～70℃（无结露现象） |
| --- | --- |
| 温度补偿范围 | -10～60℃（无结露现象） |
| 零点温度影响 | ±0.03％RO/℃以内 |
| 输出温度影响 | ±0.05％/℃以内 |

##### 电气特性

| 放大器频率响应范围 | DC～200Hz（-3dB±2dB） |
| --- | --- |
| ＳＮ比 | 45dB以上 |
| 使用电源 | DC10～16V |
| 消耗电流 | 约0.5A（DC12V供给时） |

##### 机械特性

| 安全过载 | 150％（10NM），120%（50NM） |
| --- | --- |
| 最高回转速度 | 5000rpm |
| 回转输出 | 4脉冲/转（集电极开路输出时，无法检测回转方向） |
| 保护等级 | IP40 |
| 允许弯曲力矩 | 额定容量的30%（传感器单体时） |
| 允许轴负荷 | 300N |
| 惯性力矩 | 2.60×10 -4 kg·m 2 |
| 重量 | 约1.8kg |

※关于一般安全使用注意事项， 请参照这里 。

#### 选购配件

AC适配器（SA-10A-EDS），DC电源线（P-57）
BNC电缆（U-58，U-59）