组合式数据记录器

- Recommended sensors:

EDX-100A-1H

EDX-100A-2H

EDX-100A-4H

小型·轻量，最大128通道 
的多通道测量 
可实现构成自由，配置自由，具有多样的功能的组合式多用途数据记录器EDX-100A具有1，2，4卡槽的3种可选机型。
可4台同步测量，能够可根据不同的用途选择从小型测量到多通道测量（最大128通道）。
配备了电脑连接接口LAN与USB，LAN可与网络连接，USB可实现简单地连接。
即使未连接电脑也可进行单体测量，通过使用小型闪存卡，可完成条件设定与数据回收。通过使用各种丰富的放大器卡能够对应多种多样的测量。

##### Features

- 小型·轻量

- 配备了1，2，4卡槽的3种机型

- 通过LAN接口构筑多通道（最大128通道）的网络

- USB接口的简单连接

- 也可对应单体测量

- 100kHz的高速脉冲调制（16通道收录时10kHz）

- CAN数据收录（使用放大器卡CAN-40A/41A）

- 放大器卡EDX-100A/2000A/B/3000A共通用

- 可记录声音（可使用另售的遥控器）

- 标配动态数据收录软件DCS-100A

- 收录数据为共和标准KS2形式，可使用另售数据分析软件（DAS-100A）

- 电源为DC10~18V

※关于数据分析软件，请参照（DAS-100A）。

- 规格

- EDX-100A用远程遥控单元

#### 规格

型号名称

| 型号名称 | 卡槽数 | 最大模拟输入（CH） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| EDX-100A-1 | 1 | 8 |  |
| EDX-100A-2 | 2 | 16 |  |
| EDX-100A-4 | 4 | 32 |  |
| EDX-100A-1H | 1 | 8 | 带手柄 |
| EDX-100A-2H | 2 | 16 |  |
| EDX-100A-4H | 4 | 32 |  |

| 输入通道数 | 参照上表 |
| --- | --- |
| 模拟输入 | 选配的放大器卡（与EDX-2000A/B共通） |
|  | 安装使用DPM，CDV，CTA，CFV，CCA， |
|  | 详情请参考EDX系列用放大器卡 |
| CAN数据输入 | CAN-40A或CAN-41A可安装1枚 |
| 声音记录输入 | 1通道 |
|  | 通过专用输入RCU-41A（另售），在收录中共同 |
|  | 记录已输入的声音记录与测定数据 |
|  | 已记录的声音记录回放时需要DAS-100A（另售） |
| 采样频率 |  |
| 采样方式 | 所有通道同时 |
| 采样频率种类 | 1/2/5系列：1Hz~100kHz，2n系列：2Hz~65536Hz |
| 采样周期 | 1Hz~100kHz（1/2/5系列）：最多可记录到1通道的数据 |
|  | 1Hz~ 50kHz（1/2/5系列）： 最多可记录到3通道的数据 |
|  | 1Hz~ 20kHz（1/2/5系列）： 最多可记录到8通道的数据 |
|  | 1Hz~ 10kHz（1/2/5系列）： 最多可记录到16通道的数据 |
|  | 1Hz~ 5kHz（1/2/5系列）： 最多可记录到32通道的数据 |
|  | 1Hz~ 1kHz（1/2/5系列）：CAN数据收录 |
| 数据收录装置 | 闪存卡（CF存储卡） |
|  | （128MB~8GB：45倍速以上） |
|  | 但，收录数据1次的测量最大2GB |
| 条件设定方法 | 在线设定：通过LAN或USB接口PC |
|  | 离线设定：CF存储卡内的设定条件通过在本记 |
|  | 录器的读取进行设定（测量条件的 |
|  | 制作使用DCS-100A） |
| 条件的保存 | 放大器设定条件、测量条件保存在EDX内置不发挥内存 |
|  | 下次电源投入后，可立即按照上次的条件收录数据 |
| 测量模式 | 手动测量／触发测量／间隔测量 |
| 手动测量 | 由用户操作的数据收录开始及收录完成 |
|  | 或已设定的数据数收录完成 |
|  | 本测量时可同时收录声音记录 |
| 触发测量 | 具有通过事先已测量的触发条件自动收录的功能 |
|  | （注）CAN数据无法触发测量 |
| 间隔测量 | 具有通过事先已设定的间隔条件自动收录的功能 |
| 收录开始／完成 | 通过电脑，盘面开关，专用遥控器实行 |
| 平衡调整操作 | 变形输入CH的平衡调整通过电脑，盘面开关 |
|  | （平衡操作），专用遥控器实行 |
| 收录数据形式 | 共和标准格式KS2形式 |
|  | 通过选购数据分析软件DAS-100A |
|  | DCS-100A进行数据分析 |
| 数据回收 | 通过电脑在线回收或将CF存储卡插入电脑直接读 |
|  | 取回收数据 |
| TEDS功能 | 仅电脑在线控制时 |
|  | 对应放大器卡：CDV-40B（-F）， |
|  | DPM-42A（-F），CCA-40A（-F） |
| 同步运转功能 | 通过同步电缆，可最大直接连接4台 |
|  | 收录数据可作为其他文件分别记录在插入EDX的 |
|  | CF存储卡 |
|  | 各EDX的数据可在线及离线状态下，通过电脑回 |
|  | 收后，能够统合为1个文件 |
| 模拟输出 | 通过各放大器卡的模拟输出端子 |
|  | 可监视电压（±5VFS，但CDV-40B（-F）， |
|  | CAN-40A/41A除外） |
| CF存储卡I/F | 1卡槽（数据收录用，条件设定用） |
| 通讯I/F | 通过LAN及USB（控制，数据传送用）切换开关进行选择 |
| LAN I/F | 10BASE-T／100BASE-TX |
|  | 接口形状：RJ45模块插口 |
| USB I/F | USB2.0（HighSpeed）基准 |
|  | 接口形状：系列B插座 |
| 操作开关 | REC/PAUSE ：数据收录开始／中断 |
|  | STOP ：数据收录结束 |
|  | BAL. ：平衡调整实行 |
|  | READ ：条件读取，设定 |
|  | ID ：EDX识别编号设定 |
|  | LAN/USB ：通讯I/F（LAN/USB）切换 |
| 显示器 | 本体状态显示用LED：7个 |
|  | CH状态显示用LED：CH数个 |
| 外部控制端子 | CONT IN，CONT OUT（远程，同步运转用） |
| 使用温度范围 | 0~50℃ |
| 使用湿度范围 | 20~90％RH（无结露现象） |
| 保存温度范围 | -20~60℃ |
| 抗振性 | ±29.42m/s 2 （3G），5~55Hz（动作时） |
|  | ±49.03m/s 2 （5G），5~55Hz（非动作时） |
| 耐碰撞性 | 196.1m/s 2 （20G）/11msec |
| EMC规格 | IEC61326-1（等级A） |
| 安全规格 | IEC61010-1（设置诊断书Ⅱ，污染度2） |
| 使用电源 | DC10~18V |
|  | 端子型号 RM12BRD-4PH（广濑） |
|  | 使用DC电源或专用AC适配器（另售） |
| 消耗电流 | EDX-100A-1：约1.2A（安装DC12V CDV-40B 1枚后全负荷时） |
|  | EDX-100A-2：约1.8A（安装DC12V CDV-40B 2枚后全负荷时） |
|  | EDX-100A-4：约2.8A（安装DC12V CDV-40B 4枚后全负荷时） |
| 外形寸法 | EDX-100A-1：70.0（W）×132.5（H）×255（D）（mm） |
|  | EDX-100A-2：92.5（W）×132.5（H）×255（D）（mm） |
|  | EDX-100A-4：137.5（W）×132.5（H）×255（D）（mm） |
| 重量 | EDX-100A-1：本体约1.6kg（安装CDV-40B 1枚时 约1.7kg） |
|  | EDX-100A-2：本体约1.8kg（安装CDV-40B 2枚时 约2.0kg） |
|  | EDX-100A-4：本体约2.0kg（安装CDV-40B 4枚时 约2.6kg） |

##### 标准配件

USB-线（N-38），DC电源线（P-57），
动态数据收录软件 DCS-100A，CF存储卡

##### 选购配件

USB-线（N-39）2m
同步电缆（N-95）2m
相机同步电缆 N-98，99，101
AC适配器（UIA 345-12）
 输入：AC100~240V 50/60Hz，1.2A
 输出：DC12V，3.8A
隔板（EDX-2000-DUMMY）

#### EDX-100A用远程遥控单元

| 型号 | RCU-41A |
| --- | --- |
| 控制功能 | ①“REC/PAUSE” ：数据收录开始／中断 |
|  | ②“STOP” ：数据收录结束 |
|  | ③“BAL.” ：平衡调整实行 |
|  | ④“VOICE MEMO”：声音记录 |
| 显示器 | 装载REC/PAUSE，BAL的LED |
| 电缆长 | 约1.5m |
|  | （可连接到EDX-100A本体的CONT IN端子） |
| 外形尺寸 | 35（W）×110（H）×20（D）［mm］ |
|  | （注）不含突起部 |
| 重量 | 约200g |

##### EDX-100A用CAN卡

| CAN-41A |  |
| --- | --- |
| CAN-41A | 是为了测量Controller Area Network上数据桢的卡。CAN-40A有最多16种数据桢，延迟输入的CAN-41A可同时收录不同通讯系统的2系数数据桢（最大32种）与常规的模拟数据。 |
| CAN端口数 | 2（2节点） |
| 端子形状 | Dsub 9pin（公） |
| 对应CAN版本 | Bosch2.0B active对应（ISO-11898规格基准） |
|  | 高速CAN/低速CAN切换 |
| 测量ID数 | 最大32 |
| CAN控制的动作时钟脉冲 | 40MHz，32MHz |
| 通讯速度 | 高速CAN时 |
|  | 1000，800，500，250，125，100，83.3，62.5，50，33.3，25，20，10kbps |
|  | 低速CAN时 |
|  | 125，100，83.3，62.5，50，33.3，25，20，10kbps |
| 通讯条件 | 选择采样点，采样次数，再同步跳动幅 |
| 测量通道条件 | 开始位，bit长，数据类型，标定系数 |
|  | （切出CAN数据并转换为物理量的条件） |
| 图表显示 | 数值显示，框显示，模拟数据同时图表显示 |
| 其他 | 本体最终卡槽仅可插入1枚 |
|  | 测量CAN数据时，采样限定最大为10kHz。 |