### ASD-B

汽车碰撞试验用小型加速度传感器

ASD-B

测量碰撞试验中车体的加速度 
传感器核心部采用Sputter gage小型·轻便的无缓冲型加速度传感器。适合在汽车碰撞时测量车体与假人的加速度。
在考虑使用3台本传感器同时测量3维方向的加速度时需要分别接近各方向的振动重量中心 （测定中心），所以将重量中心配置在本体的前端。

##### Features

- 测量方向配备了垂直，水平2种类型

- 因推荐激励电压为较高的2~10Ｖ（AC或DC）而可获得高输出量

- 标配可直接连接到车载型碰撞试验计测系统的专用接口

- 为了方便三轴使用，将重心配置在前端

- 因无缓冲所以仅受极少的频率特性及位相特性影响

#### 规格

| 型号名称 | 测量方向 | 额定容量（参考值） | 安装共振频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| ASD-B-1KV | 垂直 | ±9807m/s 2 （±1000G） | 23kHz以上 |
| ASD-B-1KH | 水平 | ±9807m/s 2 （±1000G） | 23kHz以上 |
| ASD-B-2KV | 垂直 | ±19613m/s 2 （±2000G） | 26kHz以上 |
| ASD-B-2KH | 水平 | ±19613m/s 2 （±2000G） | 26kHz以上 |

##### 性能

| 额定容量（参考値） | 参照表 |
| --- | --- |
| 非线性 | ±0.5％RO以内 |
| 滞后 | ±0.5％RO以内 |
| 额定输出 | 1.2mV/V（2400×10 －6 应变量 ）以上 |
| 正负灵敏度差 | 1％RO以下 |

##### 环境特性

| 允许使用温度范围 | －20～60℃ |
| --- | --- |
| 温度补偿范围 | 5～40℃ |
| 零点温度影响 | ±0.5％RO/℃以内 |
| 输出温度影响 | ±0.1％/℃以内 |

##### 电气特性

| 最大激励电压 | 12V AC或DC |
| --- | --- |
| 推荐激励电压 | 2～10V AC或DC |
| 输入电阻 | 0.5～1.0kΩ |
| 输出电阻 | 0.5～1.0kΩ |
| 电缆 | 0.05mm2，4芯屏蔽聚氯乙烯线7ｍ，外径2.6mm， |
|  | 前端插头（R05-PB5M） |

##### 机械特性

| 安全过载 | 200％ |
| --- | --- |
| 频率响应范围 | DC～4kHz（感度偏差±5％）（23℃） |
| 安装共振频率 | 参照表 |
| 横向灵敏度 | 3％以下 |
| 重量 |  |