### LCX-A-ID

小型压缩式载荷传感器

- Recommended category:

容量范围 500N～20kN

压缩式载荷传感器

LCX-A-ID

小型，轻量 
便于安装的载荷传感器 
小型，轻量，薄型的载荷传感器能够便于安装在设备上。
本体为不锈钢。电缆为端子连接，能够避免设置
时出现的电缆接线困扰，并可便于电缆的更换。﻿

##### PDF download

- LCX-A-ID (472.79 kB)

#### 规格

| 型号名称 | 额定容量 | 固有频率（约） |
| --- | --- | --- |
| LCX-A-500N-ID | 500N | 24kHz |
| LCX-A-1KN-ID | 1kN | 29kHz |
| LCX-A-2KN-ID | 2kN | 37kHz |
| LCX-A-5KN-ID | 5kN | 24kHz |
| LCX-A-10KN-ID | 10kN | 28kHz |
| LCX-A-20KN-ID | 20kN | 37kHz |

##### 性能

| 额定容量 | 参照表 |
| --- | --- |
| 非线性 | ±0.1%RO以内 |
| 滞后 | ±0.1%RO以内 |
| 反复性 | 0.05%RO以下 |
| 额定输出 | 1.0mV/V（2000×10 －6 应变量）以上（500N） |
|  | 1.5mV/V（3000×10 －6 应变量）以上（1KN～20KN) |

##### 环境特性

| 允许使用温度范围 | －20℃～80℃ |
| --- | --- |
| 温度补偿范围 | －10℃～70℃ |
| 零点温度影响 | ±0.005%RO/℃以内 |
|  | （500N为±0.01%RO/℃） |
| 输出温度影响 | ±0.005%/℃以内 |

##### 电气特性

| 最大激励电压 | 15V AC或DC |
| --- | --- |
| 推荐激励电压 | 1～10V AC或DC |
| 输入电阻 | 375Ω±5Ω |
| 输出电阻 | 350Ω±3.5Ω |
| 电缆 | 0.08mm 2 ，6芯屏蔽聚氯乙烯线3m，外径4.4mm，本传感器侧的前端插头，测量器侧的前端裸线 |
|  | （屏蔽线没有与本体连接） |

##### 机械特性

| 安全过载 | 150％ |
| --- | --- |
| 允许横向负荷 | 15%（相对额定载荷的百分比） |
| 固有频率 | 参照表 |
| 材料 | 不锈钢 |
| 重量 | 约45g（500N~2KN） |
|  | 约120g（5~20KN） |
| 保护等级 | IP67（JIS C 0920 防浸形） |