存储记录器/分析仪器

- Recommended sensors:

EDX-3000A

高速采样频率200kHz/32通道动画数据的同时收录 
EDX-3000A是具有高端功能与高速处理能力的先进安装型测量器，是EDX系列的最新机型。可在线/离线控制，通过选购显示器与键盘，可作为多合一记录器进行使用。
通过安装广受好评的动态数据软件DCS-100A与可同等操作的软件，不仅可以通过各种各样的图表窗口对测量过程中的数据进行监视与收录，还能够实现测量数据与动画的同时收录以及实时状态下的Rostte解析等演算处理。

##### Features

- 高速采样频率200kHz/32通道

- 输入通道数为最大64通道

- 动画数据的同时收录

- 可根据选择目的选择信号

- 超群的操作性

- 已充实的实时处理功能卡

- 变身为多合一记录器

- 仅本体就可收录

- 通过LED等可立即确认各通道的状态

- 多个EDX-3000A在线远距离控制

- 丰富的外部输入输出端子（BNC）

- 远程控制单元RCU-42A（选购配件）

- 内置备份电池

- 时间同步测定（选配）

#### 规格

| 型号名称 | EDX-3000A-H：硬盘驱动（HDD） 容量100GB |
| --- | --- |
|  | EDX-3000A-S：固体电路驱动（SSD） 容量30GB |
| 对应放大器 | CDV-40A/B（-F），DPM-42A（-F），CTA-40A，CFV-40A，CCA-40A（-F），CAN-40A，CAN-41A |
| 输入通道数 | 最大64（安装CDV-40B 8枚时） |
| 模拟输入 | 详细参照各放大器卡的规格 |
| 数字输入 | 32bit（TTL水平，接点输入） |
| 声音输入 | 1通道（收录中已输入的声音记录可与测定数据同时收录） |
| 采样方式 | 所有通道同时采样 |
| 采样频率 | 1-2-5系列 1Hz～200kHz ：最多可记录到32通道的数据 1Hz～100kHz ：最多可记录到64通道的数据 1Hz～10kHz ：实时处理有效时， CAN数据测定时 |
|  | 2 n 系列 2Hz～131072Hz ：最多可记录到32通道的数据 2Hz～65536Hz ：最多可记录到64通道的数据 2Hz～8192Hz ：实时处理有效时， CAN数据测量时 |
| 显示 | 通道状态显示LED （每个通道均可设定OVER值水平） |
|  | REC/PAUSE LED |
|  | 状态显示小型LCD（20字符×2行） |
| 操作键 | 本体键（REC，STOP，BAL，OPT.） |
| 外部控制端子 | CONT IN，CONT OUT（遥控，同步运转用） |
| 输入输出端子 | 外部触发 TRG IN，TRG OUT |
|  | 外部时钟 CLK IN，CLK OUT（可通过任意分周比输出） |
|  | 动作状态输出 READY |
| 设备接口 | 键盘I/F 迷你DIN6 PIN |
|  | MaskI/F 迷你DIN6 PIN |
|  | 外部表示器I/F VGA端子（监视用15针） |
|  | USB I/F USB2.0（前面2端口，背面6端口） |
|  | LAN I/F 10/100/1000BASE-T |
| 电源 | AC100～240V，50/60Hz |
|  | 内置瞬间停电用电池 |
| 消耗电流 | 2.0A（AC100V，安装CDV-40A/B 8枚时） |
| 使用温湿度范围 | 0～40℃，20～80%RH（无结露现象） |
| 保存温度范围 | -20℃～60℃ |
| 抗振性 | 49.0m/s 2 （5G），5～55Hz（非动作时） |
|  | 29.4m/s 2 （3G），5～55Hz（动作时） |
|  | EDX-3000A-H：9.8m/s 2 （1G），10～200Hz（动作时） |
|  | EDX-3000A-S：19.6m/s 2 （2G），10～200Hz（动作时） |
| 耐碰撞性 | 196.1m/s 2 （20G）/11ms |
| 外形尺寸 | 440（W）×186（H）×341（D）mm（液晶部，不含突起部） |
| 重量 | 约13.8kg（仅本体） |

##### 选购配件

脱卸式15型LCD显示器 EMON-30A
键盘，鼠标，远程控制单元 RCU-42A

#### 内置软件规格

实行各种设定·监视·数据回放时需要显示器，鼠标，键盘。

##### 测量条件

| 通道条件 | 测量ON/OFF，测量模式，量程，高通滤波器，低通滤波器，平衡ON/OFF，CAL量程，CAL ON/OFF，标定系数，偏移，单位，通道名称，测量范围，额定容量，额定输出，数值表示位数（可任意选择表示项目） |
| --- | --- |
| 可收录数据数 | 内置硬盘剩余量满为止 （采样频率1～10kHz） |
|  | 2～2,000，000，000个 （采样频率10001Hz～200kHz） |
| 手动测量 | REC到STOP间或REC到已指定的数据数的收录 |
| 间隔测量 | 通过收录开始时间，收录间隔的设定自动收录 |
| 触发测量 | 通过已设定的触发条件进行收录的开始/停止 |
|  | 共通触发条件 结束触发 ： 可设定 延迟量 ： 开始/结束均有 最大4，194，304数据/通道 ※延迟量因采样频率及测量通道数而不同 |
|  | 模拟触发条件 触发通道 ： 任意的1通道 触发水平 ： 通过工学值设定 触发陡度： Up/Down |
|  | 数字触发条件 触发bit ： 任意1bit 触发水平 ： 0，1 |
|  | 外部触发条件 触发陡度： Up/Down |
|  | 复合触发条件 触发源 ：模拟通道/数字通道可从任意4通道，外部触发1通道，手动触发1通道中 选择 AND/OR ： 模拟触发，数字触发，外部触发可通过AND/OR进行理论判定 触发水平 ： 模拟通道通过工学值设定，数据通道为0，1 触发陡度 ： Up/Down |
| TEDS信息读取 | 通过TEDS信息的读取及读取条件自动设定 |

##### 测量动作

| 可进行监视测量，收录开始，收录中断，收录结束，平衡实行，CAL输出等 |  |
| --- | --- |
| 实时处理 测量数据的监视·收录可同时实行并处理 采样频率的限制最大为10kHz |  |
| Web相机中的动画收录 |  |
| 使用相机 | DirectX对应Web相机 （将OS作为图象设备识别的Web相机） |
| 使用相机台数 | 1台 |
| 分辨率大小 | 最大640×480 |
| 帧滞后 | 最大30fps |
| 保存形式 | AVI形式 ※分辨率大小，帧滞后由使用相机决定。 另外需要Web相机。 |
| 动画收录时的测量条件 | 测量模式：手动，手动（收录数据数设定） |
| 运算处理 |  |
| 高通·低通滤波器 | 截止频率：可设定采样频率/2未满 次数 ： 2～4次 |
| 微分·积分次数 | 1，2 |
| 移动平均数据数 | 2～5000 |
| 四则运算 | 可设定最大32各的运算公式（200字符以内） 可输入6分力计矩阵 运算符号：+，-，*，/，取幂，括号 正弦，余弦，正接，逆正弦，逆余弦，逆正接 常用对数，自然对数，指数 3轴Rostte解析（最大主应变，最小主应变， 最大剪切应变，最大主应力，最小主应力， 最大剪切应力，主应变的方向） |
| 运算处理时的测量条件 | 测量模式：手动，手动（收录数据数设定），间隔13v |
| FFT解析 |  |
| 解析的种类 | 直线波谱，功率谱，十字波谱， 自行相关，相互相关 |
| 窗函数 | OFF，哈明窗，汉宁窗，三角窗，布莱克曼窗，凯泽窗 |
| 解析数据数 | 256，512，1024，2048，4096，8192 |
| 可显示的解析窗口数 | 最大8 |
| 保存形式 | 共和标准文件格式（KS2形式） KS2文件版本：01.04 |

##### 监视画面

| 时间系列图表 | X轴为时间轴，Y轴为已测量的物理量表示最大可表示16通道 1窗口可表示1～4图表 |
| --- | --- |
| 时间系列（DIV）图表 | X轴为时间轴，Y轴为已测量的物理量表示最大可表示16通道 与以上时间系列图表不同，表示通道的0点位置 可变更为Y轴分割线上的任意位置 |
| 时间系列（所有通道）图表 | X轴为时间轴，Y轴为已测量的物理量表示最大可表示16通道 与以上时间系列图表不同，表示通道的线色所有通 道用。 |
| X-Y图表 | X轴，Y轴均为任意8通道组合的图表显示 |
| 柱状图 | 1图表最大32通道表示，1窗口可表示1～4图表 峰值保持ON/OFF |
| 数字图表 | X轴为时间轴，Y轴为任意数字通道的最大16bit的bit数据 1个口可显示1～4圆形仪表 任意的1通道可通过圆形仪表表示 |
| 条式水平仪 | 任意的1通道可通过横向，纵向的条式水平仪表示 |
| 数值表示 | 表示任意的1通道，任意的16通道或全通道 |
| 画面线色 | 可任意变更 |
| 标题、标签 | 可任意设定标题，X轴/Y轴标签 |
| 可表示窗口数 | 数值表示8窗口，图表表示8窗口 |
| 信息公开 | 标题条，状态条显示各信息 |

##### 数据回放

| 收录数据表示 |  |
| --- | --- |
| 图表表示 | 可设定1图表4类型的表示条件 时间系列图表 X轴为时间轴，Y轴为已测定的物理量表 示最大可表示16通道 1窗口可表示1～4图表 X-Y图表 ：X轴，Y轴均为任意4通道组合的图表表示 |
| 所有数据表示 | 以1窗口4通道间隔表示所有数据 |
| 数值数据表示 | 表示收录数据的一览表 1窗口可将任意16通道的收录数据表示为 各通道最大10000数据 |
| 游标显示 | 游标位置的工学数值的数值显示 2根游标间可扩大表示 涡旋共能 |
| 标题信息编辑 | 标题，通道条件（标定系数，偏移，单位等） 的表示，编辑 |
| KS2文件 | MAX/MIN数据表示，声音数据一览与声音再生 |
| 动画回放 | 可再生文件形式：AVI文件 |
|  | 操作 ： 回放·停止·暂停·帧输送·帧逆输送，图象放大，回放速度变更 |
|  | 同步显示 ：动画数据与图表波形的游标连动再生 |
| 收录数据分析 |  |
| 统计处理 | 收录数据任意范围的最大值，最小值，平均值，标准偏差与最大值，最小值的数据位置可一览表示 统计运算结果可保存为CSV文件 |
| 四则运算 | 实行最大2个文件内的通道件运算，将运算结果保 存新建立的文件内（最多可设定320个运算公式） 运算公式 ：60字符以内 运算符号 ：＋，－，＊，/ 正弦，余弦，正接，逆正弦，逆余弦，逆正接 常用对数，自然对数，指数 3轴Rostte解析（最大主应变，最小主应变，最大剪切应变，最大主应力，最小主应力，最大剪切应力，主应变的方向） |
| FFT解析 | 解析的种类 直线波谱，功率谱，十字波谱，自行相关，相互相关相关性，传达函数 |
|  | 窗函数 OFF，哈明窗，汉宁窗，三角窗，布莱克曼窗，凯泽窗 |
|  | 解析数据数： 256，512，1024，2048，4096，8192，16384，32768 |
|  | 滤波器 ：1，2，5，10，20，50，100，200，500，1000，2000Hz及FLAT（平面）12段 |
|  | 积分次数 ： 0～2 |
|  | 平均次数 ： 1～（0 ： 波形全体） |
|  | 移动数据数 ： 2以上 |
|  | 解析结果图表表示; 时间系列图表; 解析图表1; 解析图表2. 直线光谱; ●; 振幅（直线）/振幅（对数）; 位相. 功率谱; ●; 振幅（直线）/振幅（对数）; ー. 十字光谱; ●; 振幅（直线）/振幅（对数）; 位相. 自己相关; ●; 相关; ー. 相互相关; ●; 相关; ー. 相关性; ●; 相关性; ー. 传达函数; ●; 传达函数; 位相. 解析结果保存为CSV文件 |
| 频度解析 | 解析对称通道：最大为所有通道 |
|  | 频度解析种类： 极大值/极小值，最大值/最小值，1维电子流流程法 振幅法，1维时间率法 1维电子流流程 ＋极大值/极小值法 1维电子流流程 ＋最大值/最小值法 2维电子流流程法 |
|  | 分割数： 1维型 ： 10（±5）～256（±128）的偶数个 2维型 ： 10～50的偶数个 可设定分割幅，直线性，偏移（最大值/最小值法 时）等 |
|  | 结果显示 ： 制表显示，制图显示（2维电子流流 程法时为3维显示） |
| 滤波处理 | 数字滤波：IIR滤波器，4次Butter Worth特性 （但，截止频率特性为－6dB，无位相延迟） |
|  | 高通·低通滤波器： 可设定为FLAT～500kHz （采样频率/2有效） 转像处理 |
| 微积分处理 | 积分处理时可进行平均值的补正处理 |
| 有效性 |  |
| 多个文件的一次性转换 | 可转换为CSV形式，XLS形式，RPCⅢ形式 |
| 文件统合 | 通过同步运转已收录的多个数据文件（主要与次 要）统合为1个文件 |
| 文件逆转换 | 通过本软件将已转换为CSV形式的数据文件转换为 KS2形式 |
| 一次性解析处理 | 多个文件通过同一条件一次性解析处理 解析处理，频度解析，文件处理，微积分处理 |
| 其他 | 表示多个文件的重写 表示最大16个数据文件作为时间系列数据进行重新 |

##### 根据设定

| 同步运转的设定 | 从独立，同步主要，同步次要中选择 |
| --- | --- |
| 收录设定 | 设定数据文件的保存处 |
| 文件的自动转换 | 测量结束时自动转换文件（CSV形式，XLS形式，RPCⅢ形式）。 |
| 任意单位设定 | 可登录3种任意单位的用户设定 |
| 其他 | 振动器的切换（内部·外部），动作哔哔声，平衡规格值，本体前面扬声器的ON/OFF |

##### 打印

| 可打印项目 | 设定条件，数值数据，图表 |
| --- | --- |
| 备注 | 需要另外安装打印驱动 |